常见消毒液使用指南

淮河能源健康产业集团

2022年4月

为科学指导正确使用消毒剂，充分发挥消毒剂在新冠肺炎疫情防控中的有效作用，根据国家相关标准，结合实际情况，制定本指南。

一、定义

消毒剂是用于杀灭传播媒介上的微生物使其达消毒或灭菌要求的制剂。按有效成分可分为醇类消毒剂、含氯消毒剂、含碘消毒剂、过氧化物类消毒剂、胍类消毒剂、酚类消毒剂、季铵盐类消毒剂等；按用途可分为物体表面消毒剂、医疗器械消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、皮肤消毒剂、黏膜消毒剂、疫源地消毒剂等；按杀灭微生物能力可分为高水平消毒剂、中水平消毒剂和低水平消毒剂。

二、依据

《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）的通知》（联防联控机制综发〔2021〕51号）

《消毒剂使用指南》（国卫办监督函〔2020〕147号）

《疫源地消毒剂卫生要求》（GB 27953-2011）
　　《普通物体表面消毒剂的卫生要求》（GB 27952-2011）

《乙醇消毒剂卫生标准》（GB 26373-2010）

《含氯消毒剂卫生要求》（GB/T 36758-2018）

《二氧化氯消毒剂卫生标准》（GB26366-2010）
　　《过氧化物类消毒剂卫生标准》（GB 26371-2010）

三、常见消毒剂名称及使用方法

（一）醇类消毒剂
　　1.有效成分
　　乙醇含量为70%～80%（v/v），含醇手消毒剂＞60%（v/v），复配产品可依据产品说明书。
  2.应用范围　　
　　主要用于手和皮肤消毒，也可用于较小物体表面的消毒。
  3.使用方法
　　卫生手消毒：均匀喷雾手部或涂擦揉搓手部1～2遍，作用1min。
　　皮肤消毒：涂擦皮肤表面2遍，作用3min。
　　较小物体表面消毒：擦拭物体表面2遍，作用3min。
　4.注意事项
　　如单一使用乙醇进行手消毒，建议消毒后使用护手霜。
　　外用消毒液，不得口服，置于儿童不易触及处。
　　易燃，远离火源。
　　对酒精过敏者慎用。
　　避光，置于阴凉、干燥、通风处密封保存。
　　不宜用于脂溶性物体表面的消毒，不可用于空气消毒。
  （二）含氯消毒剂
　　1.有效成分
　　以有效氯计，含量以mg/L或%表示，漂白粉≥20%，二氯异氰尿酸钠≥55%，84消毒液依据产品说明书，常见为 2%～5%。

2.应用范围
　　适用于物体表面、织物等污染物品以及水、果蔬和食饮具等的消毒。
　　次氯酸消毒剂除上述用途外，还可用于室内空气、二次供水设备设施表面、手、皮肤和黏膜的消毒。
　　3.使用方法 
　　物体表面消毒时，使用浓度500mg/L；疫源地消毒时，物体表面使用浓度1000mg/L，有明显污染物时，使用浓度10000mg/L；室内空气和水等其他消毒时，依据产品说明书。
　　4.注意事项
　　外用消毒剂，不得口服，置于儿童不易触及处。
　　配制和分装高浓度消毒液时，应戴口罩和手套；使用时应戴手套，避免接触皮肤。如不慎溅入眼睛，应立即用水冲洗，严重者应就医。
　　对金属有腐蚀作用，对织物有漂白、褪色作用。金属和有色织物慎用。
　　强氧化剂，不得与易燃物接触，应远离火源。
　　置于阴凉、干燥处密封保存，不得与还原物质共储共运。
　　包装应标示相应的安全警示标志。
　　依照具体产品说明书注明的使用范围、使用方法、有效期和安全性检测结果使用。
　　（三）二氧化氯消毒剂
    1.有效成分
　　活化后二氧化氯含量≥2000mg/L，无需活化产品依据产品说明书。
　　2. 应用范围
　　适用于水（饮用水、医院污水）、物体表面、食饮具、食品加工工具和设备、瓜果蔬菜、医疗器械（含内镜）和空气的消毒处理。
　　3.使用方法
　　物体表面消毒时，使用浓度50mg/L～100mg/L，作用10min～15min；生活饮用水消毒时，使用浓度1mg/L～2mg/L，作用15min～30min；医院污水消毒时，使用浓度20mg/L～40mg/L，作用30min～60min；室内空气消毒时，依据产品说明书。
　　4.注意事项
　　外用消毒剂，不得口服，置于儿童不易触及处。
　　不宜与其他消毒剂、碱或有机物混用。
　　本品有漂白作用；对金属有腐蚀性。
　　使用时应戴手套，避免高浓度消毒剂接触皮肤和吸入呼吸道，如不慎溅入眼睛，应立即用水冲洗，严重者应就医。
　　（四）过氧化物类消毒剂
　　1.有效成分
　　过氧化氢消毒剂：过氧化氢（以H2O2计）质量分数3%～6%。
　　过氧乙酸消毒剂：过氧乙酸（以C2H4O3计）质量分数15%～21%。
　　2.应用范围
　　适用于物体表面、室内空气消毒、皮肤伤口消毒、耐腐蚀医疗器械的消毒。
　　3.使用方法
　　物体表面：0.1%～0.2%过氧乙酸或3%过氧化氢，喷洒或浸泡消毒作用时间30min，然后用清水冲洗去除残留消毒剂。
　　室内空气消毒：0.2%过氧乙酸或3%过氧化氢，用气溶胶喷雾方法，用量按10mL/m3～20mL/m3（1g/m3）计算，消毒作用60min后通风换气；也可使用15%过氧乙酸加热熏蒸，用量按7mL/m3计算，熏蒸作用1～2h后通风换气。　
　　皮肤伤口消毒：3%过氧化氢消毒液，直接冲洗皮肤表面，作用3～5min。
　　医疗器械消毒：耐腐蚀医疗器械的高水平消毒，6%过氧化氢浸泡作用120min，或0.5%过氧乙酸冲洗作用10min，消毒结束后应使用无菌水冲洗去除残留消毒剂。
　　4.注意事项
　　液体过氧化物类消毒剂有腐蚀性，对眼睛、黏膜和皮肤有刺激性，有灼伤危险，若不慎接触，应用大量水冲洗并及时就医。
　　在实施消毒作业时，应佩戴个人防护用具。
　　如出现容器破裂或渗漏现象，应用大量水冲洗，或用沙子、惰性吸收剂吸收残液，并采取相应的安全防护措施。
　　易燃易爆，遇明火、高热会引起燃烧爆炸，与还原剂接触，遇金属粉末有燃烧爆炸危险。